SZOLITER KFT

1173 Budapest, Sarlósfecske utca 6.

Tel / Fax: (1)-256-1648, e-mail: szoliter@szoliterkft.hu

## MŰSZAKI LEÍRÁS

az NA 20 cm helyben készülő, talaj-kiszorításos sajtolt, vibrált vasbeton cölöpről

A SZOLITER KFT által készített, NA 20 cm helyben készülő, talaj-kiszorításos sajtolt, vibrált cölöp egy 17 cm átmérőjű körszelvényű acélcső végén 22 cm x  22 cm keresztmetszettel és 50 cm hosszúságban kiképzett fejrészt magába foglaló munkacsővel készül.

A fejrészen nyíló / záródó ajtópár biztosítja:

- lehajtáskor zárt állapotban a talaj kiszorítását és munkacső környezetében történő tömörítését

- visszahúzáskor nyitott állapotban az elhelyezett előreszerelt betonacél armatúra és betermelt beton földüregbe történő szabad kiáramlását

Amennyiben az alapozási szint felett talajvíz található, a munkacső lesajtolása előtt, a zárt ajtó felett munkacsőbe bedolgozott kismennyiségű betonréteg tömörített „betondugóként” viselkedik, és megakadályozza az ajtórésen történő talajvíz-beáramlást.

A munkacső lehajtása sajtolással és szükség szerint vibrálással, visszahúzása a bedolgozott beton tömörítése miatt minden esetben vibrálással történik.

A munkacső kétirányú (sajtolás, visszahúzás) vibrálása biztosítja a fej keresztmetszetének megfelelő, illetve annál nagyobb keresztmetszetű földüreg kialakulását, az üregfalak kellő tömörödését.

A munkacső környezetében tömörített talaj az elkészült vasbeton cölöp terhelésekor megnövekedett köpenysúrlódással segíti, növeli a cölöpalap határ-teherbírási értékét.

A munkacső lesajtoláskor „talajszondaként” viselkedik: a sajtoláskor a különböző talajszerkezetben, szakaszokban mért nyomóerők, a lehajtási hosszakhoz tartozó időintervallumok alapján ugyanazon behatolási értékekre lehet következtetni, melyeket egy dinamikus talajszonda vizsgálat kiértékelő grafikonja (mélység / ütésszám) mutat ki.

A lefolytatott próbaterhelések határterhelési értékei és a cölöpalapozás során mért behatolási értékek közötti összefüggés vizsgálata, értékelése a cölöpalap készítésekor megfelelő információt tartalmaz:

Elérte az alapozási síkot, és abba befogott lesz a cölöpalap akkor, ha a munkagép 200 bar folyamatos nyomása mellett másodpercenként maximum 5 cm behatolást ér el, azaz a szükséges 60 cm befogás a lehajtás utolsó szakaszában >12 másodperc alatt készül.